Vyhledaná a vyhodnocená rizika na jednotlivých pracovištích

- lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

- Vysvětlivky  k vyhodnocení závažnosti rizika:

- P – Pravděpodobnost vzniku a existence rizika

- Nahodilá

- Nepravděpodobná

- Pravděpodobná

- Velmi pravděpodobná

- Trvalá

- N – Pravděpodobnost následků - závažnost

- Poranění bez pracovní neschopnosti

- Absenční úraz (s pracovní neschopností)

- Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci

- Těžký úraz a úraz s trvalými následky

- Smrtelný úraz

- H – Názor hodnotitele

- Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení

- Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení

- Větší a velký vliv na míru nebezpečí a ohrožení

- Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení

- Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí

- R – Míra rizika

- 0 – 3:	Bezvýznamné riziko

- 4 – 10:	Akceptovatelné riziko

- 11 – 50:	Mírné riziko

- 51 – 100:	Nežádoucí riziko

- 101 – 125: Nepřijatelné riziko

| Posuzovaný objekt | Subsystém | Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika | Bezpečnostní opatření | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kotelna | Plynové kotle | Riziko - výbuchu plynu - výbuch zemního plynu - narušení, poškození a netěsnosti spotřebního rozvodu, spotřebičů, uzávěrů plynu, spojovacích částí apod. s následným únikem zemního plynu do uzavřených prostor, kde dojde k výbuchu vytvořené výbušné směsi - neseřízené součásti plynového kotle | P – 1 N – 4 H – 1 R – 4 | - montáž, opravy a seřizování kotlů provádět jen odborně způsobilou osobou - provozování kotle a jeho obsluha v souladu s návodem k obsluze - zajištění těsnosti všech spojů - seznámení určeného zaměstnance s obsluhou plynových spotřebičů - proškolení a přezkoušení osoby PZ a topiče, vedení předepsané dokumentace kotelny a vybavení kotelny - provádění odborných prohlídek kotelny - při zapalování spotřebičů (kotlů) postupovat dle návodu k obsluze kotle/hořáku a místního provozního řádu - netěsnosti zajišťovat ihned po příznacích nebo informacích o úniku plynu (první orientace, čich, sluch, apod.) - při hledání netěsnosti nepoužívat plamene - při zjištění úniku v uzavřených prostorách zajistit účinné větrání a zabránit vzniku jiskření (vypnutí el. proudu apod.) - odborné zajišťování netěsností - provádět, resp. zajišťovat u provozovaných plynových zařízení čištění, seřizování a dodavatelský servis, - v prostoru s plynovými kotli neskladovat hořlavý materiál |  |
| Kotelna | Plynové kotle | Riziko – otrava CO - otrava CO, udušení nedostatkem kyslíku v otopných a jiných prostorách - nedostatečné větrání a přívod vzduchu pro spalování, ucpání větracích otvorů | P – 1 N – 3 H – 1 R – 3 | - při uvádění zapalování a provozu postupovat podle místního provozního řádu, resp. návodu a pokyny výrobce - zajištění dokonalého spalování, odvádění spalin a dostatečného přívodu vzduchu pro spalování plynného paliva a účinného větrání (nezakrývat větrací otvory) - zajištění správného tahu, prohlídky odtahů spalin a komínů - 1x ročně provést kalibraci detektoru plynu |  |
| Kotelna | Plynové kotle | Riziko – destrukce kotle - poškození kotle, výjimečně výbuch kotle v případě nedostatku vody v kotli a přetopení kotle | P – 1 N – 4 H – 1 R – 4 | - při uvádění zapalování a provozu postupovat podle místního provozního řádu, resp. návodu výrobce - provozování kotle dle návodu k obsluze - správná funkce výstroje a zabezpečovacího zařízení (termostatů, expanzomatů apod.) - preventivní údržba a servis zařízení kotle - nedoplňování studené vody do ohřátého kotle - funkční zabezpečovací a pojistná zařízení - dbát na bezpečný provoz zabezpečovacího zařízení - zařízení řádně udržovat, pravidelně je kontrolovat a ve lhůtách dle provozního předpisu prověřovat správnou funkci bezpečnostní výstroje |  |
| Budovy a objekty fakulty | Domovní plynovod | Riziko – výbuch plynu - únik plynu z potrubí - nebezpečí vyplývající z vlastností zemního plynu - výbuch zemního plynu ve směsi se vzduchem iniciací při nekontrolovaném úniku a výronu zemního plynu v uzavřených prostorách, poškození a netěsnosti plynového potrubí, koroze potrubí, netěsnosti připojení plynoměru, uzávěrů plynů, spojovacích částí plynovodu apod. s následným únikem zemního plynu do uzavřených prostor, kde dojde k výbuchu vytvořené výbušné směsi - popáleniny způsobené plamenem zapáleného /hořícího plynu nebo výbuchem směsí zemního plynu se vzduchem | P – 1 N – 4 H – 1 R – 4 | - zajištění těsnosti potrubí plynových spotřebičů - provádění kontrol těsnosti a ovzduší (resp. úniku spalin – CO) - odborné provedení zkoušek a revizí - provádění pravidelných kontrol a revizí, případně oprav specializovanou firmou - neužívání plynovodu jako nosné konstrukce, k zavěšování různých předmětů, zabránění poškození plynových potrubí a jiných plynových zařízení - určení osoby zodpovědné za provoz |  |
| Kotelna | Tlaková nádoba (TNS) | Riziko – destrukce TNS - poškození nádoby a její výstroje, nebezpečí popálení, hoření, možnost výbuchu - destrukce nádoby, tlaková vlna, ohrožení mechanickými částmi – jejich vymrštěním, vmetením do prostoru | P – 1 N – 4 H – 1 R – 4 | uvádět do provozu jen nádoby, jejichž stav neohrožuje bezpečnost osob a majetku, u nichž byly provedeny předepsané stavební a první tlakové zkoušky, výchozí revize a posouzení shody, mají předepsanou provozní dokumentaci, mají předepsanou a úplnou výstroj a příslušenství, včetně přezkoušení, jsou-li nádoby řádně umístěny - provádět pravidelné revize a zkoušky, čištění a údržbu - plnit povinnosti provozovatele tj. zejména: - stanovit zodpovědného pracovníka za provoz nádob - zajistit potřebnou obsluhu a údržbu - zajistit dodržování všech předpisů, pokynů a příkazů - vést stanovenou dokumentaci |  |
| Údržbářské práce | Jednoduché a dvojité žebříky, schůdky | Riziko – pád osoby - pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability žebříku při použití žebříku pro práci - pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování - pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení žebříku na nerovný podklad a opěru, při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku - větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s malou hmotností (většími nároky na bezpečné používání nežli žebříky dřevěné) | P – 3 N – 3 H – 1 R – 9 | -žebřík používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí - udržovat žebříky v řádném technickém stavu - poškozené žebříky odstranit z pracoviště - při používání žebříků dodržovat zákazy: - pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žebříku více osobám současně - nebezpečně a nadměrně se vyklánět (tj. vychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku - vynášet a snášet břemeno hmotnosti nad 15 kg - pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žebříku blíže než 0,5 m od jednoho konce - vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví, s dlouhými tkaničkami apod - dodržovat zákaz nebezpečného vyklánění ze žebříku do strany a také práce pracovníka příliš blízko horního konce žebříku - k zajištění stability žebřík zabezpečovat proti posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení a rozevření - horní konec spolehlivě opřít o vrchní postranice, popř. žebřík připevnit ke stabilní konstrukci zajištění dostatečně dlouhého řebříku tak, aby žebřík používaný pro výstup přesahoval výstupní úroveň (podlahu, plošinu o 1,1 m přesah mohou nahradit pevná madla, části konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit) -při práci na žebříku, kdy je pracovník chodidly ve větší výšce než 5 m, používat osobní zajištění proti pádu před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku (provádí pracovník užívající žebřík) - pravidelné prohlídky, nepřetěžování žebříku, řádné skladování dřevěných i kovových žebříků |  |
| Údržbářské práce | Dílna | Riziko – požár, popálení - samovznícení (textilií znečištěných fermeží, oleji, ředidly, rozpouštědly, hořlavými lepidly apod.) | P – 2 N – 4 H – 1 R – 8 | - dodržování zákazu kouření a zacházení s otevřeným plamenem - funkční hasící přístroje, dodržování zákazu jejich zastavování materiálem - udržování těsnosti krytů a vík el. zařízení (strojů, rozvaděčů) - vyloučení neodborných oprav a zásahů do el. zařízení - včasný úklid a odstraňování textilií znečištěných fermeží, olejem apod. - vypínání el. zařízení po ukončení prac. doby - vyloučení používání el. topidel - dodržování dalších protipožárních opatření |  |
| Údržbářské práce | Dílna | Riziko – pád, naražení - nepořádek na pracovišti, zakopnutí, pád osoby o materiál - pád materiálu , výrobku na pracovníka | P – 2 N – 2 H – 1 R – 4 | - udržování pořádku, volných průchodů a obslužných prostorů u strojů - materiál a výrobky ukládat přehledně, zajišťovat jejich stabilitu, zejména při opírání o stěnu - neopírat materiál a výrobky o stroje |  |
| Údržbářské práce | Dvojité žebříky | Riziko – pád osoby - rozjetí postranic a pád dvojitého žebříku - podjetí dvojitého žebříku, pád pracovníka | P – 2 N – 3 H – 1 R – 6 | - opatření dvojitých žebříků zajišťovacími řetízky, táhly apod.. proti rozevření - neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat tento žebřík jako žebříku opěrného dále platí opatření uvedená pro všechny druhy přenosných žebříků |  |
| Údržbářské práce | Ruční vrtačky | Riziko – pořezání - pořezání třískami, pořezání rukou o ostří nástrojů (vrtáků), o třísku namotanou, popř. ulpěnou na nástroji, o upínací zařízení nebo upínací obrobky | P – 3 N – 2 H – 1 R – 6 | - používání rukavic ( ale jen při manipulaci s obrobkem, pokud je nástroj v klidu) |  |
| Údržbářské práce | Ruční vrtačky | Riziko – pohmoždění částí těla - zachycení, nežádoucí kontakt ruky s vrtákem (zachycení volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou, rukavice rotujícím vřetenem, sklíčidlem, nástrojem - vrtákem) zachycením rotujícím vrtákem, kličkou a klínem ponechaným ve vřetenu | P – 2 N – 3 H – 1 R – 6 | - nebržděná vřetena se sklíčidlem rukou nesahat rukou do nebezpečného prostoru za chodu - neponechávat kličky ve vřetenu - dodržovat zákaz používat rukavice při obsluze stroje - vhodné ustrojení bez volně vlajících částí oděvu |  |
| Údržbářské práce | Ruční vrtačky | Riziko – odření, naražení - ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími částmi omítky, zdiva při práci s nářadím nad hlavou či rameny | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících a pod. nestabilních konstrukcích pro práce ve výškách - používání OOPP (brýle, čepice) |  |
| Údržbářské práce | Ruční vrtačky | Riziko – tržné rány, naražení - zlomení nástroje - zasažení obsluhy nástrojem při jeho odmrštění - tržné rány, zhmožděniny obsluhy vymrštěním zastrčeného klíče z upínacího zařízení | P – 2 N – 2 H – 1 R – 4 | - používání ostrého vrtáku, vhodné velikosti a druhu - řádné upnutí nástroje, opírání nástroje o dno sklíčidla - řádný technický stav ozubení sklíčidla a kličky neponechávání kličky ve sklíčidle |  |
| Údržbářské práce | Elektrická bruska dvoukotoučová | Riziko – zasažení částí těla předměty - zranění očí, obličeje zasažením odlétajícími úlomky, drobnými částicemi a prachem vznikajícím při broušení a orovnávání brousícího kotouče | P – 3 N – 3 H – 1 R – 9 | - používání sklopných krytů z netříštivého skla, nebo brýlí příp. obličejového štítu |  |
| Údržbářské práce | Elektrická bruska dvoukotoučovoá | Riziko – pohmoždění, tržné rány - zachycení a odhození obrobku, vtažení obrobku včetně ruky mezi brusný kotouč a vnitřní okraj podpěrky resp. krytu v případě zaklínění broušeného předmětu mezi přední okraj podpěry a brousící kotouč, zejména brousí-li se pod vodorovnou osou kotouče, při broušení z volné ruky | P – 2 N – 3 H – 1 R – 6 | - vybavení brusky opěrnými podpěrkami a při broušení v ruce používat stavitelné opěrky správně nastavené - nepoužívat nadměrně opotřebované kotouče - včasné seřizování mezery mezi podpěrou a obvodem brousícího kotouče (max. 3 mm) - udržování rovné, nevybroušené přední hrany podpěry, správná obsluha a držení obrobku používání sklopných krytů z netříštivého skla, nebo brýlí příp. obličejového štítu |  |
| Údržbářské práce | Elektrická bruska dvoukotoučová | Riziko – zasažení osoby materiálem - zranění obsluhy popř. i dalších osob v okolí brusky zasažením úlomky a částicemi kotouče v případě roztržení brousícího kotouče - zasažení, pohmoždění, udeření obsluhy odmrštěným obrobkem | P – 2 N – 3 H – 1 R – 6 | - správné zacházení s kotouči, použití nepoškozeného vyzkoušeného kotouče a jeho správné upnutí zkušeným, k tomu pověřeným pracovníkem - před upnutím brusného kotouče zajistit jeho vhodnost pro brusku, prohlídkou a poklepem ověřit jeho neporušenost - po upnutí kotouče provést zkušební chod - vyloučení porušení pevnosti kotouče např. nadměrným a nestejnoměrným přítlakem broušeného předmětu na kotouč, nebrzdit dobíhající kotouče - správný pracovní postup při broušení, nebroušení z boční strany kotouče - nenamáhání tenkého řezacího kotouče na ohyb - nenarážení ostrého obrobku na kotouč - nepoužívat brusku s naprasklým, naštípnutým nebo jinak poškozeným brusným / řezacím kotoučem - nepřekročit maximální dovolenou obvodovou rychlost a počet otáček v závislosti na průměru kotouče dle štítku na stroji - správně konstruovaný, instalovaný a používaný ochranný kryt včetně hradítka (neodstraňovat kryty brusných kotoučů) - vhodné umístění brusky (jiná pracoviště mimo rovinu rotace kotouče) |  |
| Údržbářské práce | Elektrická bruska dvoukotoučová | Riziko – těžké pohmožděniny - zachycení volně vlajícího konce prac. oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, obvazů na rukou apod. volným nekrytým koncem vřetene s upínací maticí | P – 3 N – 3 H – 1 R – 9 | - boční kryt konce upínacího vřetene maticí - zákaz broušení z boční strany kotouče po demontáži krytu - správné ustrojení obsluhy, upnutý oděv apod. |  |
| Údržbářské práce | Travní pojezdová sekačka | Riziko – odlétající materiál - zhmožděniny, tržné rány | P – 2 N – 2 H – 2 R – 8 | - používat OOPP (pracovní oděv, obuv, pracovní rukavice, ochranné brýle) - před sečením zkontrolovat terén - v okruhu 10 m zamezit při sekání přístupu osob - dodržování zásady bezpečnosti uvedené v návodu k obsluze - obsluhovat sekačku může jen osoba seznámená s návodem k obsluze |  |
| Údržbářské práce | Travní pojezdová sekačka | Riziko – zlomení nože | P – 1 N – 2 H – 2 R – 4 | - provádět pravidelnou preventivní údržbu sekačky v souladu s návodem k obsluze |  |
| Údržbářské práce | Křovinořezy | Riziko – pořezání - pořezání rotujícím pilovým kotoučem - zasažení obsluhy odmrštěným předmětem | P – 2 N – 2 H – 2 R – 20 | - seřizování ochranného krytu, kontroly kotouče, čištění - při povolování a utahování šroubu pilového kotouče používat blokovací zařízení, používat ochranné rukavice - vyloučení cizích osob z ohroženého prostoru - seznámení obsluhy s návodem k obsluze - kontrola stavu nástroje během činnosti |  |
| Údržbářské práce | Křovinořezy | Riziko – pohmožděniny - pád obsluhy křovinořezu při chůzi a pohybu na nerovném a sklonitém ošetřovaném terénu | P – 2 N – 2 H – 2 R – 20 | - prohlídka ošetřované plochy, odstranění nebezpečných překážek - dodržování zákazu pracovat s křovinořezem za deště, na kluzkém terénu a při nedostatečném osvětlení - používat obuv s protiskluzovou podešví |  |
| Údržbářské práce | Křovinořezy | Riziko – zasažení obsluhy materiálem - pád kácených větví, stromu - nemožnost poskytnutí první pomoci, ošetření, dopravu do zdravotnického zařízení | P – 3 N – 3 H – 1 R – 18 | - zácvik, správná technika práce s křovinořezem - vyloučení přítomnosti cizích osob v prostoru -používat ochrannou přilbu - práci s křovinořezey organizovat tak, aby pracovník nebyl na pracovišti osamocen a zajistit, aby byl v dostatečné vzdálenosti přítomen další pracovník, který zrakem, sluchem, voláním zkontroluje pracovníka obslzuhujícího křovinořez |  |
| Údržbářské práce | Křovinořezy | Riziko – vibrace, hlučnost - vibrace rukou - hlučnost | P – 2 N – 2 H – 2 R – 10 | - dodržování max. úhrnné doby práce s křovinořezem za směnu a pravidelné přerušování práce s křovinořezem bezp. přestávkami v trvání min. 10 min. . vhodné oblečení - zdravotní způsobilost - používání OOPP k ochraně sluchu |  |
| Údržbářské práce | Odstraňování křovin a buřeně | Riziko – nákaza přenosná na člověka - klíšťata, bodavý hmyz | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - prohlídka těla a případné neprodlené vytažení hmyzu správným způsobem - prostředky k odstranění klíšťat a desinfekci vpichhu po klíštěti - zdravotnická prevence, očkování proti onemocnění - vhodné oblečení a obuv |  |
| Údržbářské práce | Odstraňování křovin a buřeně | Riziko – dehydratace, přehřátí | P - 2 N – 2 H – 1 R – 4 | - vhodné oblečení a OOPP dle charakteru ohrožení a místních podmínek - dodržovat pitný režim |  |
| Údržbářské práce | Okružní pila | Riziko – poškození, destrukce pilového kotouče - velká obvodová rychlost Riziko – zasažení obsluhy, popř ohrožení pracovníků v okolí pily - vymrštěnými částmi roztrženého pilového kotouče, odděleným zubem z pilového kotouče | P – 2 N – 4 H – 1 R – 8 | - použití vhodného pilového kotouče s odpovídající velikostí, tvarem zubů, roztečí, ostřím a rozvodem zubů - dodržování zákazu používání, naprasklých, zrezivělých, kmitajících, nevyvážených a jinak poškozených pilových kotoučů, kotoučů s vylámanými zuby a nevhodných pro příslušný druh řezání - ochranný kryt pilového kotouče seřízený a upravený - vyloučení styku zubů pilového kotouče s kovovými předměty v řezaném materiálu, odstranění kovových předmětů před řezáním |  |
| Údržbářské práce | Okružní pila | Riziko – poranění oka a obličeje - zasažení oka nebo obličeje obsluhy vymrštěnou částí řezaného dřeva, odražením odřezku, třískou, uvolněným sukem apod. | P – 2 N – 3 H – 1 R – 6 | - správné pracovní postupy - včasné odklizení odpadu, odřezků apod. ze stolu pily - podle charakteru ohrožení používání OOPP k ochraně zraku obsluhy - zaujmutí postoje mimo rovinu možného odletu nebo vymrštění materiálu, kdy hrozí úder, zhmoždění obličeje, naražení řezaným materiálem v případě jeho zachycení a odhození (odmrštění) rotujícím pil. kotoučem |  |
| Údržbářské práce | Okružní pila | Riziko – zakopnutí, pád - zakopnutí a pád obsluhy na pracovišti | P – 3 N – 2 H – 1 R – 6 | - udržování pořádku a volného obslužného prostoru u pily - včasný a průběžný úklid odřezků a odpadového materiálu |  |
| Údržbářské práce | Okružní pila | Riziko – pohmožděniny, zachycení pracovníka - zachycení obsluhy pohybujícími částmi pohonu | P – 1 N – 2 H – 1 R – 3 | - zakrytování pohonných mechanizmů stroje |  |
| Údržbářské práce | Okružní pila | Riziko – zasažení pracovníka el. proudem | P – 1 N – 3 H – 1 R – 3 | - preventivní údržba el. zařízení pily - ochrana pohyblivých el. přívodů proti mechanickému poškození |  |
| Údržbářské práce | Ruční nářadí | Riziko – zasažení oka - úrazy očí odlétající střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem apod. (nejčastěji sekáč a kladivo) | P – 3 N – 4 H – 1 R – 12 | - používání sekáčů, kladiv, palic apod. nářadí bez trhlin a otřepů- používání OOPP k ochraně zraku |  |
| Údržbářské nářadí | Ruční nářadí | Riziko – vyklouznutí nářadí - vyklouznutí nářadí z ruky | P – 2 N – 2 H – 1 R – 4 | - používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů - pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny - provedení a úprava úchopové části nářadí , (která se drží v ruce) hladký vhodný tvar těchto částí, bez prasklin - udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí, ochrana před olejem a mastnotou - pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyšováním místa práce - pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka |  |
| Údržbářské práce | Ruční nářadí | Riziko – úder - zasažení pracovníka uvolněným nástrojem kladivem, hlavicí apod. z násady | P – 2 N – 2 H – 1 R – 4 | - nepoužívání poškozeného nářadí (s uvolněnou násadou, deformovanou pracovní částí apod.) |  |
| Údržbářské práce | Ruční nářadí | Riziko - sečné, řezné, bodné, tržné rány, zejména rukou, přimáčknutí, zhmoždění, otlaky, ktevní podlitiny při úderech, sjetí nářadí na ruku, při sesmeknutí nářadí, při zlomení nastavitelných klíčů (hasáky, francouzské klíče) - zasažení pracovníka uvolněným nástrojem kladivem, hlavicí apod. z násady | P – 3 N – 2 H – 1 R – 6 | - používání nářadí vhodného tvaru, typu a velikosti - při práci se sečným nářadím vést (směrovat) nářadí od těla pracovníka, uvolňovat silně dotaženou matici otáčením klíče k sobě - správné používání nářadí (nedovolené použití páky) - dodržování zákazu používat šroubováku jako sekáče, páčidla |  |
| Údržbářské práce | Ruční nářadí | Riziko – pád nářadí pád nářadí ze zvýšených pracovišť, naražení, zhmožděniny, tržné a bodné rány | P – 2 N – 2 H – 1 R – 4 | - neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů podlah, zvýšených pracovišť, podest, konstrukcí apod. - zajišťování nářadí proti pádu používání poutek, brašen, apod. při práci ve výšce |  |
| Údržbářské práce | Ruční nářadí | Riziko – odření, zhmoždění - odřeniny a zhmožděniny rukou při práci s nářadím ve stísněných prostorách, při opravách a údržbě | P – 2 N – 2 H – 1 R – 4 | - úpravou pracoviště a organizací zajistit pokud možno práci s nářadím ve fyziologicky vhodných polohách tak, aby pracovník nemusel pracovat nářadím nad hlavou |  |
| Údržbářské práce | Šroubováky | Riziko – píchnutí, pořezání - nebezpečí spojená s překračováním namáhání na krut - ohnutí nebo zlomení šroubováku - pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - volba vhodného druhu a velikosti šroubováku - nepoužívat šroubovák jako dláto, sekáč nebo páčidlo - nepoužívat poškozený šroubovák - netlouci do rukojeti šroubováku kladivem |  |
| Údržbářské práce | Šroubováky | Riziko – naražení, píchnutí neudržení ostří šroubováku v drážce šroubu - nechtěné vysunutí šroubováku ze zářezu šroubu píchnutí, bodnutí šroubovákem při jeho sklouznutí | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - pro danou práci používat šroubováku správné velikosti (podle velikosti šroubu a drážky v jeho hlavě) - nepoužívat šroubovák s otřepenou nebo jinak porušenou rukojetí -upevnění rukojeti v ose dříku - při šroubování nedržet malé předměty v ruce, ale upnout je do svěrek nebo svěráku - nikdy nešroubovat předměty v ruce proti dlani - šroubovákem nenahrazovat sekáč |  |
| Údržbářské práce | Šroubováky | Riziko – úraz el. proudem | P – 1 N – 3 H – 1 R – 3 | - při elektrotechnických pracích používat šroubováků izolačními rukojeťmi |  |
| Údržbářské práce | Pilníky | Riziko – poranění dlaně ruky | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - nepoužívat pilníky s prasklými nebo neodborně opravenými rukojeťmi - vyloučit časté snímání a nasazování rukojetí z jednoho pilníku na druhý |  |
| Údržbářské práce | Pilníky | Riziko – nechtěný pohyb pilovaného předmětu | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - při pilování (rašplování) upnout opracovaný materiál / předmět do svěráku ( do ruční svěrky nebo jiným způsobem) a vyloučit tak, aby se při pilování předmět pohnul, nebo chvěl - zvýšená opatrnost při pilování u okrajů materiálu |  |
| Údržbářské práce | Pilníky | Riziko – píchnutí, bodnutí - sklouznutí pilníku až na konec rukojeti - náraz rukojeti o hranu pilovaného předmětu - uvolnění pilníku z rukojeti, obnažené stopky tlakem levé ruky na špičku pilníku - nebezpečné vymrštění pilníku proti obličeji - nebezpečné klouzání pilníku po pilovaném povrchu | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | -na pilník nevyvíjet přílišný tlak -během pilování neodfukovat kovový prach, k jeho odstranění používat kartáč nebo štětec - zanesený nebo mastný pilník očistit drátěným kartáčem nebo odmašťovacími prostředky - vyřadit a nepoužívat zlomené a opotřebované pilníky |  |
| Údržbářské práce | Ruční pily a pilky (na kov, na dřevo) | Riziko – pořezání ruční pilkou - pořezání ruky, píchnutí ostrou hranou kovového materiálu | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - použití ostrého pilového listu - správné nasazení a upevnění pilového listu - zuby pilového listu musí po nasazení do rámu pily směřovat od pracovníka - k upevňování pilových listů nepoužívat hřebíků, šroubků, závlaček či drátu, pro upevnění použít kolíček či nýt s půlkulatou hlavou, stejné délky, jako je rozměr držáku pilového listu - nepoužívat pilky s vylámanými zuby u pilových listů - pro řezání tvrdších materiálů používat pilových listů s jemným ozubením a pro rozřezání lehkých a barevných kovů a plastických hmot pilové listy s hrubým ozubením - zvýšená pozornost při práci v blízkosti ostrých hran kovového materiálu |  |
| Údržbářské práce | Klíče na matice a šrouby | Riziko – naražení, odření - vyklouznutí klíče při vysmeknutí čelisti z matice - naražení ruky o okolní předměty - poranění kloubů ruky o rohy a ostré hrany předmětu - pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - používat vhodný druh a správnou, vhodnou velikost klíče - otvory a čelisti klíčů rovnoběžné, bez vymačkaných, vyštípnutých hlav - na klíče netlouci, ani jich nepoužívat k jiným účelům než jsou určeny - občas promazat kloub a šroub stavitelných a šroubových klíčů - při práci s klíčem nepoužívat prodlužujících ramen, nezvětšovat pákový účinek klíče nastavováním trubkou |  |
| Údržbářské práce | Kleště | Riziko – naražení, úder - poranění kloubů ruky o rohy a hrany předmětu - pořezání (odření) o ostří, ostré hrany a hroty | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - kleště nepoužívat k účelům, k jakým nejsou určeny - používat vhodné druhy kleští dle určení a způsobu použití (ohýbání, štípání, přidržování apod.) - nepoužívat kleště k povolování nebo utahování matic a šroubů ani k zatloukání hřebíků - občas promazat spojovací čep |  |
| Údržbářské práce | Kleště | Riziko - vyklouznutí kleští z rukou | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - rukojeti kleští udržovat nezamaštěné - kleště držet na konci rukojeti |  |
| Údržbářské práce | Kleště | Riziko – úraz el. proudem | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - používat kleští předurčených pro danou práci |  |
| Údržbářské práce | Nože | Riziko – pořezání, píchnutí | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - pohyb sečných nářadí (nožů) směrem od těla pracovníka - nenosit otevřené nože v kapse - nože ukládat na bezpečné místo |  |
| Údržbářské práce | Pracovní stoly | Riziko – nežádoucí pohyb stolu | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - stabilní konstrukce dílenského stolu |  |
| Údržbářské práce | Pracovní stoly | Riziko – zvýšená únava - v důsledku ohýbání zad a natahování rukou | P – 2 N – 1 H – 1 R – 2 | - vhodné rozměry stolu - výška stolu 800 až 1000 mm) - udržovat pracovní stůl a pracovní místo v pořádku - osvětlovací el. svítidlo, polotovary, výrobky apod. ukládat mimo pracovní zónu stolu |  |
| Údržbářské práce | Svěráky | Riziko –uvolnění, proklouznutí předmětu ze svěráku | P – 1 N – 2 H – 1 R – 2 | - předmět upínaný do čelistí svěráku spolehlivě upevnit, aby se během práce nepohnul ani neproklouzával - vyměnit vylámané nebo opotřebované čelisti svěráku - k upevnění trubek ve svěráku používat zvláštních prismatických vložek - tenké plechy upínat mezi dřevěné špalky nebo styčnice z měkkého kovu |  |
| Údržbářské práce | Natěračské práce - ředidla, rozpouštědla, nátěrové hmoty | Riziko – vliv chemických látek - akutní otrava – při expozici par a aerosolu závratě, nevolnost, bolest hlavy, zejména při práci v uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorech - po vniknutí do oka může dojít k jeho poškození - dráždivý účinek na kůži - při požití zejména při záměně ředitel – zažívací potíže | P – 2 N – 2 H – 1 R – 4 | - v případě akutního ohrožení osoby nadýcháním, potřísněním nebo použitím chemické škodliviny okamžitě poskytnout první pomoc - zabránit přímému kontaktu pokožky s ředidly, rozpouštědly a nátěrovými hmotami - používat pracovní rukavice odolné proti ředidlům, rozpouštědlům - zajištění větrání (nátěr provádět pokud možno na venkovním prostranství) - vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v místě práce - seznámení pracovníka s bezpečnostními listy chemických látek |  |
| Údržbářské práce | Natěračské práce - ředidla, rozpouštědla, nátěrové hmoty | Riziko – požár, popáleniny | P – 2 N – 3 H – 1 R – 6 | - uchovávání látek v pevných nerozbitných, těsně uzavřených a stabilně uložených obalech - dodržování protipožárních zásad (vyloučení iniciace zdrojů ohně, odklízení odpadu s ohledem na možnost samovznícení) - zajištění dostatečné výměny vzduchu pokud se práce výjimečně provádějí v uzavřených nevětraných prostorách |  |
| Laboratorní práce | Chemické látky | Riziko – účinky působení chemických látek | P – 3 N – 3 H – 1 R – 9 | - technické zabezpečení k zamezení překračování nejvyšší přípustné koncentrace pro pracovní prostředí - technickými opatřeními vyloučit přímý kontakt pracovníků s těmito látkami - používat OOPP dle povahy práce - látky, které jsou vysoce toxické a toxické, žíravinu, hořlavou kapalinu, chemický karcinogen ve smyslu příslušných právních předpisů, označovat a podle těchto předpisů s nimi zacházet - před každou prací s látkami, které mohou ohrozit zdraví, pečlivě zkontrolovat technická a organizační opatření k ochraně zdraví a současně připravit asanační prostředky - zvláštní opatření u sloučenin, které mohou ohrozit lidské zdraví - látky vysoce toxické a toxické uchovávat tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, označit je, tyto látky používat jen tam, kde je nelze nahradit jinými méně nebezpečnými látkami, obaly s látkami vysoce toxickými, toxickými nebo žíravinami nepřemísťovat otevřené, při jejich odlévání nebo přelévání nádoby umístit tak, aby nedošlo k jejich převrhnutí nebo rozlití - žíraviny z balónů odlévat jen pomocí výklopných košů - dodržovat zákaz nasávat látky, které jsou vysoce toxické a toxické a žíraviny do pipet ústy, používat bezpečnostní pipety, nebo je nasávat pomocí vakua - rozlité kyseliny ihned spláchnout vodou, případně neutralizovat práškovou sodou a opět spláchnout vodou - rozlité zásady spláchnout vodou - zamezení přístupu nepovolaných osob do tohoto prostoru - používání OOPP k ochraně očí a obličeje |  |
| Laboratorní práce | Chemické látky | Riziko – nebezpečí spojené s ukládání a manipulací chemikálií | P – 3 N – 3 H – 1 R – 9 | - vysoce toxické a toxické látky uzamykat tak, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaným osobám, klíč je uložen u odpovědné osoby za práci s těmito látkami - vysoce toxické a toxické látky uchovávat v jednom prostoru od sebe zřetelně odděleny - látky, které se světlem rozkládají ukládat v nádobách z tmavého skla nebo neprůsvitného materiálu - nádoby s kapalinami, kde zaoblení působí jako spojná čočka, chránit před slunečními paprsky |  |
| Laboratorní práce | Nebezpečné odpady | Riziko – likvidace odpadů - nebezpečí výbuchu, požáru - působení par, rozstřik kapalin - popálení, poleptání | P – 3 N – 3 H – 1 R - 9 | - látky vysoce toxické a toxické a jejich obaly a ostatní odpad likvidovat jen postupy (viz bezpečnostní listy), dle zákona o odpadech - do výlevky lze vylévat jen minimální zbytky dokonale mísitelné s vodou a v takovém množství, aby nebyla překročen NPK ve vodních nádržích podle příslušných předpisů - nevylévat do odpadního potrubí látky, které jsou vysoce toxické a toxické jedy, látky výbušné, kyseliny a hydroxidy nad uvedenou oxidací a látky, které s vodou, kyselinami či louhy uvolňují toxické nebo dráždivé plyny - do zařizovacích předmětů hygienických zařízení (klozetové mísy, výlevky, umývadla apod.) nevylévat ani nesypat chemikálie a reakční odpad - odpadní rozpouštědla, po dokonalé neutralizaci, shromažďovat ve výrazně označených nádobách - na shromažďování odpadních rozpouštědel nepoužívat nádoby z plastu - na pracovištích ukládat nádoby jen na vyhrazeném místě, které podléhá zvýšenému preventivnímu dohledu a pravidelně je vyprazdňovat - do nádoby na odpadky nevhazovat látky, které mohou způsobit požár, nebo samovznícení - na odpadky používat kovové nádoby s poklopem - střepy a odpad s ostrými hranami ukládat do zvláštní nádoby |  |
| Laboratorní práce | Tlaková zařízení Tlakové lahve | Riziko – nebezpečí vyplývající z vlastností plynu - popálení | P – 3 N – 3 H – 1 R – 9 | - podlahy skladů lahví provedeny z nehořlavého materiálu - bezpečnostní označení místnosti s lahvemi - skladování plných a prázdných lahví odděleně s označením |  |
| Laboratorní práce | Zacházení a manipulace s tlakovými lahvemi | Riziko – pád lahve - naražení, zhmoždění končetiny při manipulaci s lahví | P – 3 N – 3 H – 1 R – 9 | - opatrně postupovat při manipulaci s lahvemi - chránit lahve před nárazem, pádem - zajišťovat lahve proti převržení a pádu, k tomu používat řetízky, třmeny, stojany apod. |  |
| Kancelářské práce | Lidský činitel | Riziko – pád kancelářského zařízení při ztrátě stability | P – 1 N – 1 H – 1 R – 1 | - správné stabilní postavení skříní a nábytku - nesedat na okraj stolů a židlí - nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky |  |
| Kancelářské práce | Lidský činitel | Riziko – zranění ruky, propíchnutí, pořezání (sešívačka apod.) | P – 1 N – 1 H – 1 R – 1 | - správné zacházení s pomůckami |  |
| Kancelářské práce | Lidský činitel | Riziko – naražení na ostré hrany nábytku zásuvky, - pád předmětu na nohu | P – 1 N – 1 H – 1 R – 1 | - správné rozmístění nábytku (průchody 550 – 600 mm) - udržování pořádku - zavírání skříněk, zásuvek - udržování pořádku na stolech a ve skříních - rovnoměrné ukládání předmětu do skříní - nepřetěžování polic, regálů |  |
| Kancelářské práce | Lidský činitel | Riziko – opaření vodou, horkými nápoji | P – 1 N – 1 H – 1 R – 1 | - opatrnost při vylévání z varných konvic - zabránit přelití nádob horkými tekutinami |  |
| Kancelářské práce | Zařízení se zobrazovacími jednotkami | Riziko – zraková zátěž - únava očí | P – 2 N – 2 H – 1 R – 4 | - správné ergonomické rozestavění a umístění nábytku a počítače - používat židle výškově nastavitelné se sklopným opěradlem - vhodné umístění monitoru (vzdálenost obrazovky od očí cca 600 mm dle její velikosti) - v zorném poli vyloučit světelné zdroje - přestávky v práci po cca 1 hod. nepřetržité práce s počítačem - prohlídky očním lékařem |  |
| Kancelářské práce | Zařízení se zobrazovacími jednotkami | Riziko – dlouhodobé opírání zápěstí a předloktí o hranu stolu nebo klávesnice | P – 2 N – 2 H – 1 R – 4 | - vhodná úprava pracovního stolu, umožnění vhodných poloh rukou |  |
| Řidičské práce | Služební vozidla | Riziko – dopravní nehoda | P – 2 N – 5 H – 2 R – 20 | - pravidelné školení řidičů, proškolování řidičů – referentů - ověřování zdravotní způsobilosti - dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích |  |

Zpracovala: Eva Žáková								Ing. Eva Soubustová,MBA

referent BOZP                                                                                                         tajemnice fakulty

v Praze, dne 25. listopadu 2011